ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ №87473874

к ГОСТ 24760-81 «Халаты медицинские женские».

Халат женский Орхидея (тк.ТиСи), белый

Согласовано:

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор:  Дунаева А.А.

Технолог: Токарева А.Р.

Рис. 1. Эскиз Халат женский Орхидея (тк.ТиСи), вид спереди.

Рис. 2. Эскиз Халат женский Орхидея (тк.ТиСи), вид сзади.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31396-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Халат женский Орхидея (тк.ТиСи), изготавливается согласно ГОСТ 24760-81 «Халаты медицинские женские».

Халат прямого силуэта  с центральной  застежкой на кнопки.

Полочка с кокетками и  рельефами от кокеток до низа, накладными боковыми и нагрудными карманами, входящими в рельефы. Боковые карманы входят в боковые швы. По входу в боковые карманы в шов обтачивания верхнего среза вставлены фигурные паты. Паты крепятся на кнопки.

Спинка с кокеткой и  рельефами от кокетки до низа. По талии в боковые швы вставлены хлястики, которые скрепляются  на две кнопки (для регулировки объёма).

Горловина с круглым вырезом, обтачана подбортами и обтачкой. К нижнему срезу обтачки горловины спинки крепится основная этикетка.

Рукав втачной одношовный. Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

По низу боковых швов обработаны фигурные разрезы.

В левый боковой шов вставляется запасной лоскут.