ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87470134

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

Костюм женский Орхидея (тк.ТиСи), белый/т.синий

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Онучина О.А.

Рис. 1. Эскиз Костюм женский Орхидея (тк.ТиСи), белый/т.синий, блуза,

вид спереди.

Рис. 2. Эскиз Костюм женский Орхидея (тк.ТиСи), белый/т.синий, блуза,

вид сзади.

Рис. 3. Эскиз Костюм женский Орхидея (тк.ТиСи), белый/т.синий, брюки,

вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31396-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Костюм женский Орхидея (тк.ТиСи), белый/т.синий изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из блузы и брюк.

Блуза полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 6 кнопок.

Полочки с кокетками и с вертикальными рельефами от шва кокеток до низа изделия.  В швы притачивания кокеток вставлены фигурные клапаны с кантом из отделочной ткани по нижним срезам и кнопками. На полочках располагаются нижние накладные боковые карманы, входящие в боковые и рельефные швы. Верхние срезы нижних карманов обтачаны фигурными настрочными планками в виде клапанов, в шов настрачивания которых вставлен кант из отделочной ткани. По борту полочек притачные планки. В рельефные швы полочек на уровне талии втачаны фигурные хлястики с 2 кнопками для крепления пояса.

Спинка со средним швом и вертикальными рельефами. Спинка с притачной кокеткой. Рельефные швы спинки от шва кокетки до низа изделия. Для регулировки объема талии на спинке располагается пояс, концы которого пристёгиваются двумя кнопками к хлястикам полочек.

Воротник-стойка с закруглёнными концами. По отлёту и концам стойки вставлен кант из отделочной ткани.  В горловину спинки под припуск втачивания воротника крепится этикетка основная.

Рукава втачные одношовные, длиной 3/4. Низ рукавов обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Низ блузы обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта. Пояс на резинке с вставкой по центру передней части.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.